Manual de Reglas CAM

CNC de Piedra — Disco + Fresa + Taladro

Fuente: __Dxf_Drawing_Rules.dxf

Formato AutoCAD R12 (AC1009) — Análisis exhaustivo de entidades, layers, colores y parámetros

# 1. Convención de nomenclatura de layers

El sistema codifica los parámetros de mecanizado directamente en el nombre del layer. La sintaxis es:

[TOOL_CODE] [-DIAM] [-DPT{prof}] [-{offset}] [-{tipo}] [{INC}{ángulo}]

Donde cada token tiene el siguiente significado:

| Token | Significado | Valores posibles | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| TOOL_CODE | Código numérico de herramienta | 1000 = disco, 1009 = fresa, 1006 = taladro | 1009 |
| -DIAM | Diámetro en mm (guión bajo para decimal) | Cualquier número | −35 = 35mm; −40_5 = 40,5mm |
| -DPT{n} | Profundidad de corte explícita | Cualquier profundidad | DPT6_00 = 6,00mm |
| -{n_nn} | Offset de compensación | Cualquier valor mm | −1_00 = 1,00mm |
| -CUT | Tipo de operación: corte pasante | Fijo | −CUT |
| -CON | Tipo de operación: contorno | Fijo | −CON |
| INC{ang} | Inclinación del disco | Ángulo positivo o negativo | INC45 = +45°; INC−45 = −45° |
| 0_000 | Profundidad cero (referencia) | Fijo | 0-0_000 |

Ejemplos prácticos de nombres decodificados:

1009-DPT6_00-1_00-CUT  =  Herramienta 1009 (fresa) | Prof. 6.00mm | Offset 1.00mm | Tipo: corte

1000-40_5              =  Herramienta 1000 (disco) | Diámetro 40,5mm

1000INC45              =  Herramienta 1000 (disco) | Inclinación +45°

0-10_000-CON           =  Layer 0 | Profundidad 10mm | Tipo: contorno

# 2. Tabla completa de layers detectados

El archivo contiene los siguientes layers, cada uno con su parámetro de mecanizado correspondiente:

| Layer | Color | Herramienta | Operación | Compensación | Profundidad | Observaciones | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 (blanco) | — | Contorno / borde pieza | Ninguna | Supervisor | Polilínea cerrada = perímetro exterior. Sin mecanizado. | Baja |
| 0-0_000 | 7 (blanco) | — | Línea de referencia Z=0 | Ninguna | 0.000mm fijo | Siempre HIDDEN. Marca inicio sin profundidad. | — |
| 0-10_000-CON | 200 (gris) | Disco/Fresa | Contorno 10mm prof. | Da Layer | 10.000mm fijo | Sufijo -CON = contorno. Profundidad en nombre. | Media |
| 1002–1005 | 7/3 (blanco/verde) | Fresa | Fresado genérico | Supervisor | Supervisor | Código base sin parámetros adicionales. | — |
| 1006 | 7 (blanco) | Taladro | Foratura (taladrado) | Central | Supervisor | CIRCLE en este layer = taladro. Radio = Ø/2. | Alta |
| 1007 | 4 (cian) | Marcado | Área de relleno / fondo | Ninguna | 0 (superficial) | POLYLINEs cerradas = celdas de tabla. No corta. | — |
| 1009 | 6 (magenta) | Fresa | Fresado / Ranurado | Da Layer/Colore | Da Layer/Supervisor | Layer principal de fresa. ARCs y LINEs = trayectoria. | Media |
| 1009-8 | 2 (amarillo) | Fresa Ø8 | Fresado fino Ø8mm | Da Layer | Da Layer | El -8 en el nombre define el diámetro. | Media |
| 1009-DPT6_00-1_00-CUT | 7 (blanco) | Fresa | Corte DPT=6mm offset=1mm | 1.00mm (nombre) | 6.00mm fijo | Parámetros explícitos en el nombre: DPT, offset, CUT. | Alta |
| 1000-35 | 3 (verde) | Disco Ø35 | Corte con disco 35mm | Da Layer | Supervisor | Código 1000 = disco. -35 = diámetro. | Alta |
| 1000-40_5 | 1 (rojo) | Disco Ø40.5 | Corte con disco 40.5mm | Da Layer | Supervisor | _ separa decimal: 40_5 = 40,5mm. | Alta |
| 1000INC45 | 7 (blanco) | Disco | Corte inclinado +45° | Da Layer | Supervisor | INC = Inclinazione. Ángulo positivo. | Media |
| 1000INC-45 | 7 (blanco) | Disco | Corte inclinado -45° | Da Layer | Supervisor | Ángulo negativo = inclinación opuesta. | Media |
| CON | 3 (verde) | Fresa/Disco | Contorno puro | Da Layer | Supervisor | Alias corto para tipo contorno. | Media |
| DEFPOINTS | 7 (blanco) | — | Anotaciones/cotas | — | — | Layer AutoCAD estándar. NUNCA se mecaniza. | — |

# 3. Reglas por color

El color asignado a una entidad (no «ByLayer») activa reglas de Priorità di Taglio y/o Profondità. La sección de colores del plano demuestra esta lógica. El color sólo prevalece cuando el parámetro Profondità di Taglio o Priorità di Taglio está configurado como «Da Colore» en el Supervisor. Si está en «Da Layer», el color se ignora.

| Color nº | RGB aprox. | Rol en el sistema | Prioridad | Prevalencia sobre Layer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rojo #FF0000 | Operación de máxima prioridad / corte primario | P1 (primero) | Sí, cuando Da Colore está activo |
| 2 | Amarillo #FFFF00 | Prioridad 2 | P2 | Sí |
| 3 | Verde #00FF00 | Prioridad 3 | P3 | Sí |
| 4 | Cian #00FFFF | Prioridad 4 | P4 | Sí |
| 5 | Azul #0000FF | Prioridad 5 | P5 | Sí |
| 6 | Magenta #FF00FF | Prioridad 6 / profundidad alternativa | P6 | Sí |
| 7 | Blanco/Negro | Color neutro / sin regla específica | Hereda del layer | No |
| 200 | Gris oscuro | Contorno especial (layer 0-10_000-CON) | Da Layer | No (by layer) |

# 4. Reglas por tipo de entidad

| Entidad | Interpretación CAM | Condiciones especiales |
| --- | --- | --- |
| LINE | Segmento de corte lineal. La máquina recorre de P1 a P2. | La dirección P1→P2 puede afectar el lado de compensación (Destro/Sinistro). |
| POLYLINE abierta | Trayectoria de corte multi-segmento. Equivale a secuencia de LINE. | Si profundidad = 0, se interpreta como referencia geométrica, no corte. |
| POLYLINE cerrada | Contorno cerrado → perfil exterior o hueco. | Con comp. Destro = contorno exterior. Con Sinistro = vaciado/isla. |
| CIRCLE | Taladrado. El radio de la entidad define el diámetro de la broca. | Si está en layer 1006 → taladro vertical. En layer de disco → fresado circular. |
| ARC | Segmento curvo en trayectoria de fresado o contorno. | Sentido (CW/CCW) + ángulos inicial/final determinan dirección y compensación. |
| INSERT (bloque) | Geometría encapsulada. El layer de entidades dentro del bloque prevalece. | El nombre del bloque puede codificar parámetros si el post-procesador lo soporta. |
| TEXT / MTEXT | Anotación documental. No se mecaniza nunca. | Siempre ignorado por el intérprete CAM. |

# 5. Tipo de línea → tipo de corte

El tipo de línea (LTYPE) de la entidad define si el corte lleva retenciones (tabs) o marcado previo (UTL). Esta regla opera de forma independiente del layer.

| Tipo de línea | Parámetro CAM | Descripción de la operación |
| --- | --- | --- |
| CONTINUOUS | Normale | Corte continuo sin interrupciones. La herramienta no se levanta en el trayecto. |
| DASHEDM | TAB | Corte con micro-puentes (tabs). La herramienta se levanta periódicamente dejando material de sujeción. |
| POINTLINE | UTL (Utensile) | Pasada de marcado o pretaladrado sin profundidad completa. Actúa como señalización de posición. |
| DOTTED | TAB + UTL | Combinación: corte con tabs y pasada UTL previa. Máxima seguridad de sujeción + marcado. |

# 6. Bloques (INSERT) identificados

| Bloque | Contenido | Rol CAM |
| --- | --- | --- |
| $MODEL_SPACE | Espacio de modelo estándar | No es bloque de herramienta. |
| $PAPER_SPACE | Espacio de papel estándar | No es bloque de herramienta. |
| *U2 | TEXT con valor 316.3856 en layer 0 (HIDDEN) | Cota anónima o referencia de escala. Sin operación de mecanizado. |
| A$CE01DB3B0 | LINEs en 1009-DPT6_00-1_00-CUT + LINEs en 0-0_000 (HIDDEN) + LINEs en layer 0 | Bloque de ejemplo de cortes inclinados. Demuestra el patrón de corte con múltiples pasadas paralelas inclinadas. |

Convención de nombres de bloque para herramientas (extrapolada del sistema):

Si el nombre del bloque sigue el patrón FORO_{DIAM} o DRL_{DIAM}, la máquina puede inferir automáticamente el taladro. En cualquier caso, el layer de la entidad dentro del bloque prevalece sobre el nombre del bloque.

# 7. Parámetros especiales y su significado operativo

## 7a. Modo de profundidad

| Parámetro | Activa | Modifica trayectoria | Prioridad | Conflicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuale | El operario introduce la profundidad manualmente. | No altera geometría XY; solo el eje Z. | Máxima — anula Layer y Color | Si el Layer tiene DPT en el nombre, Manuale lo sobreescribe. |
| Automatica | El sistema calcula Z según espesor de la losa en el Supervisor. | Solo afecta Z. | Media — puede ser sobreescrita por Manuale | Si nombre del layer incluye DPT, puede conflictuar. |
| Da Supervisore | El Supervisor global entrega el valor Z al post-procesador. | Solo afecta Z. | Alta — solo cede ante Manuale | Si hay DPT en el nombre del layer, resolver según jerarquía configurada. |
| Da Layer | El token DPT{n_nn} del nombre del layer define la profundidad. | Solo afecta Z. | Media | Si hay color con regla activa y modo Da Colore, el color prevalece. |
| Da Colore | El número de color indexa una tabla interna de profundidades. | Solo afecta Z. | Depende de config. Supervisor | Ver tabla de colores. |

## 7b. Compensación de herramienta

| Parámetro | Significado | Efecto en trayectoria | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrale | La herramienta recorre exactamente la geometría dibujada. Sin offset lateral. | Trayectoria = geometría DXF. | Marcado, grabado, pasadas centrales de referencia. |
| Destro | Offset a la derecha de la dirección de avance. | Herramienta desplazada R/2 a la derecha (R = radio de herramienta). | Contorno exterior de la pieza (corte por fuera). |
| Sinistro | Offset a la izquierda de la dirección de avance. | Herramienta desplazada R/2 a la izquierda. | Vaciado interior, ventanas, islas. |

Regla de resolución: Si la entidad es ARC o POLYLINE cerrada CW → Destro para exterior. CCW → Sinistro para interior. En LINEs individuales, la dirección P1→P2 determina derecha e izquierda.

## 7c. Inclinación de corte

| Layer | Ángulo | Efecto |
| --- | --- | --- |
| 1000INC45 | +45° | El disco se inclina 45° respecto al eje Z. Produce bisel o chaflán en esa dirección. |
| 1000INC-45 | -45° | Bisel en dirección opuesta. |
| Cualquier otro layer 1000 | 0° (vertical) | Corte recto perpendicular a la superficie. |

# 8. Jerarquía de precedencia

La jerarquía definitiva de resolución de parámetros es la siguiente (de mayor a menor prioridad):

Manuale  >  Da Supervisore  >  Da Layer (nombre)  >  Da Colore  >  Tipo de entidad  >  Linetype

| Nivel | Fuente | Parámetros controlados | Override posible |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Da Supervisore | Todos los parámetros globales | No puede ser sobreescrito excepto por Manuale |
| P2 | Manuale | Profundidad Z únicamente | Anula todo lo anterior para Z |
| P3 | Da Layer (nombre) | Herramienta, Ø, profundidad DPT, tipo, inclinación | Supervisor puede anular |
| P4 | Da Colore | Prioridad de ejecución y/o profundidad Z | Solo activo si Supervisor habilita modo Da Colore |
| P5 | Tipo de entidad | Operación: taladro / corte / contorno | Definido por geometría DXF |
| P6 | Tipo de línea | TAB / UTL / Normale | Definido por linetype de la entidad |

# 9. Casuísticas completas

| Caso | Situación | Resultado esperado | Error/Advertencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Layer correcto + color neutro (7 / ByLayer) | Todos los parámetros vienen del nombre del layer. Operación estándar. | Ninguno. |
| 2 | Layer correcto + color con regla distinta | El color modifica orden de ejecución (prioridad) pero NO la herramienta del layer. | Ninguno si Supervisor está en Da Colore. Ignorado si está en Da Layer. |
| 3 | Entidad en layer 0 sin código de herramienta | El sistema no puede inferir herramienta. Usa parámetros globales del Supervisor. | Error de programación si no hay fallback configurado. |
| 4 | Polilínea abierta en layer de taladro (1006) | El layer 1006 espera CIRCLE. Una polilínea no coincide con geometría esperada. | Entidad ignorada o error. El operario debe corregir a CIRCLE. |
| 5 | Círculo en layer de corte (1009 o 1000-xx) | El sistema interpreta el círculo como trayectoria circular de fresado, no como taladro. | No es error, pero puede producir resultado inesperado. |
| 6 | Compensación Central en contorno cerrado | La herramienta recorre el eje del contorno. Pieza resultante más pequeña de lo nominal. | No es error, pero produce dimensión incorrecta si se esperaba offset exterior. |
| 7 | Prioridad duplicada (dos entidades con mismo color) | El sistema ejecuta ambas en orden FIFO dentro del mismo nivel de prioridad. | No es error. Orden puede variar según post-procesador. |
| 8 | TAB en contorno interior (vaciado) | Los micro-puentes retienen el fragmento interior que se corta. Correcto para seguridad. | El operario debe romper los tabs manualmente al finalizar. |

# 10. Guía rápida para el operario / programador

Reglas de oro para programar una pieza correctamente:

1. Elige el layer por la herramienta: 1000-{diam} para disco, 1009 o 1009-{diam} para fresa, 1006 para taladros.

2. Codifica la profundidad en el nombre si es fija: usa DPT{n_nn} en el nombre del layer. Si es variable por losa, usa Da Supervisore.

3. Un CIRCLE en layer 1006 = un taladro. El radio de la entidad = radio de la broca. No uses polilíneas para taladros.

4. Contornos cerrados → POLYLINE con flag cerrado. El sentido CW/CCW determina si la compensación es exterior (Destro) o interior (Sinistro).

5. El tipo de línea define si hay tabs: CONTINUOUS = corte limpio; DASHEDM = corte con retenciones. Para piezas móviles, siempre usa DASHEDM (TAB).

6. Cortes inclinados: usa 1000INC45 o 1000INC-45. Solo para disco.

7. El color solo actúa si el Supervisor está en modo Da Colore. En modo Da Layer, el color es solo visual, sin efecto CAM.

8. DEFPOINTS nunca se mecaniza. Úsalo libremente para cotas y anotaciones.

9. El layer 0 es ambiguo: puede ser contorno de pieza o geometría no mecanizable. Evita poner geometría de corte en layer 0 sin sufijo.

10. Orden de ejecución: El Supervisor configura prioridades por color (1 primero, 7 último). Sin configuración, el orden es el de aparición en el DXF.

# 11. Diagrama lógico de decisión

Proceso de interpretación de cada entidad DXF:

ENTRADA: Entidad DXF

│

├─► ¿Layer = DEFPOINTS o capa de anotación? → IGNORAR (no mecanizar)

│

├─► Leer nombre del layer:

│       ├─► ¿Contiene DPT{n}?    → Profundidad = {n} mm

│       ├─► ¿Contiene INC{ang}?  → Inclinación = {ang}°

│       ├─► ¿Contiene -CON?      → Tipo = Contorno

│       ├─► ¿Contiene -CUT?      → Tipo = Corte pasante

│       └─► Código 1000 → Disco | 1009 → Fresa | 1006 → Taladro

│

├─► ¿Parámetro Profondità = Da Supervisore? → Sobreescribir profundidad

│

├─► ¿Parámetro Profondità = Manuale? → Sobreescribir TODO lo anterior

│

├─► ¿Entidad tiene color explícito (≠ ByLayer) y Priorità = Da Colore?

│       └─► Asignar prioridad de ejecución según tabla de colores

│

├─► Tipo de entidad:

│       ├─► CIRCLE      → Taladro (Ø = radio × 2)

│       ├─► POLYLINE cerrada → Contorno (con compensación)

│       └─► POLYLINE abierta / LINE / ARC → Trayectoria de corte

│

└─► Tipo de línea:

├─► CONTINUOUS  → Normale

├─► DASHEDM     → TAB

├─► POINTLINE   → UTL

└─► DOTTED      → TAB + UTL

SALIDA: Operación + Herramienta + Profundidad + Prioridad