0: Corte con disco

0-0_000: Controla la profundidad y los decimales de la profundidad. Primer digito, corte por disco. El guion - el numero marca los mm que quieres bajar el corte ( si quieres bajar el corte entero, con el 0 ya lo haces). La barra baja son los decimales de mm ( hasta 3 decimales, los 3 ceros). Ej: 0-3_5 (corte con disco a 3,5mm de profundidad).

0-0_000-CON: Lo mismo que la otra, pero haciéndolo con fresa.

1009-DPT6_00-1_00-CUT: Poner el numero de capa 1000 porque es la que la capa que lee la maquina(hasta un total de 1010)(no influye en el corte en si). El DPT6 son los milímetros que quieres en la parte final de la ranura(para hacer las ranuras de los fregaderos). El 00-1 marca los mm de inicio de las ranuras(porque empiezan de la derecha de la encimera al fregadero, es decir, a la zona izquierda, si no, serian primeros los 00-1 y luego los DPT6. Y el CUT porque lo vas a hacer con disco.

1009-DPT6_00-1_00-CON: Este, lo mismo que el anterior, pero con fresa.

1002: Esta capa es para redondear un conjunto de piezas que no se pueden dividir, es decir, si hacemos una encimera y le metemos un círculo de 35 de diámetro en la L(por ejemplo), lo podemos englobar con un cuadrado que esté en la capa 1002 y tomara todo lo de dentro como una pieza única indivisible, de manera que, si en la máquina, tu mueves la pieza, se mueve todo junto, incluido el furo.

1003: para marcar los defectos de la tabla pero no tengo el programa para hacerlo, así que pasamos de ella por ahora.

1004: Es para hacer el perímetro de la tabla, es decir, el área que tus marcas con la cámara.

1006: Taladros, todos los talados, esta capa.

1007: capa fantasma, sirve para hacer figuras, furos o lo que quieras, pero no quieres que se corte, solo que lo veas en la máquina para luego hacerlo a mano por X razón.

1009: (va combinada con el tipo de línea)

# Tipos de Linea:

Tipo Hidden: En la capa 1009 puesto al inicio, es para saber por que la do quieres que vaya la herramienta (poniendo una semiesfera por donde quieres que vaya) y también para hacer los ingletes, poniendo una semiesfera en el medio.

Continous Solid Line (normal): Es la línea que se utiliza para los dibujos, la básica.

Dashedm (TAB): Tab es cuando necesitas que el corte se pare por alguna razón, por ejemplo, una L, justo donde cruza, o un hueco de placa o fregadero. Por lo cual, con esta lina fuerzas que se paré. Por ejmplo para que no quieras que te pase por rematar algo a mano, por lo que sea.

Pointline(UTL): Ultimo tallo lento, es para que el ultimo corte tenga unas características concretas, por ejemplo que vaya más lenta a la salida. ( que es un parámetro de la maquina que se puede modificar con lo que quieras.

Dotted(TAB+UTL): Combina las 2 ultimas que mencionamos.